# 双厂日尺度数据非原始字段说明

适用范围  城北厂和江边厂 2019 至 2023 年完整清洗日尺度数据及 PI DPCH 建模数据

本说明用于区分原始月报或实验记录与后续生成的数据。非原始数据包括日期与来源标识、汇总值、单位水量指标、污染物负荷、比值、插补值、实验衍生特征、碳排放核算结果和建模时序特征。这些字段可以用于统计、碳核算和建模，但引用时应同时说明计算口径或处理方法。

# 数据文件和判定原则

| 文件 | 规模 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 完整清洗日尺度数据 | 3652 行 79 列 | 保留原始运行和水质记录，并增加清洗、计算、实验匹配及碳核算字段 |
| 完整 PI DPCH 建模数据 | 3624 行 311 列 | 在清洗表基础上生成历史滞后、滚动统计、模型目标和训练测试标识 |

判定原则  直接抄录自月报、化验表或实验原始记录的数值视为原始数据。由字段拆分、单位换算、公式计算、时间匹配、插补、情景假设或数据集划分产生的字段视为非原始数据。厂区、日期和来源文件属于整理后的追溯元数据，不属于运行测量值。

# 完整清洗日尺度数据中的非原始字段

| 字段组 | 字段 | 生成方法 | 性质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 追溯和日期字段 | 厂区 plant_id；日期 date；年份 year；月份 month；季节 season；来源文件 source_file | 厂区和来源文件在合并时添加。日期统一为日尺度；年份、月份和季节由日期提取。 | 整理元数据 |
| 降雨标识 | rain_flag | 由原始天气文字 weather_raw 识别降雨。1 表示含降雨信息，0 表示未识别为降雨。 | 规则派生 |
| 干污泥量 | dry_sludge_kg_d | 湿污泥量 t/d × 1000 ×（1 − 污泥含水率 ÷ 100）。 | 公式计算 |
| MLSS 平均浓度 | mlss_mean_mg_L | 对一二三期 MLSS 的可用值取算术平均。 | 汇总计算 |
| 单位水量电耗 | electricity_kWh_m3 | 日电耗 electricity_kWh_d ÷ 日处理水量 flow_m3_d。 | 强度计算 |
| PAM 总投加量 | pam_total_kg_d | PAM 阳离子投加量 + PAM 阴离子投加量；空缺分项按 0 参与加总。 | 汇总计算 |
| 次氯酸钠处理值 | sodium_hypochlorite_kg_d；sodium_hypochlorite_imputed_flag | 通常等于原始列。城北厂 2023 年 1 月 2 日原值 −17372 kg/d 判为异常，以相邻两日均值 23005 kg/d 替换，标识为 1。 | 清洗和插补 |
| 乙酸钠总投加量 | acetate_total_kg_d | 缺氧段投加量 + 深度处理投加量。碳核算按乙酸钠 NaAc 口径处理。 | 汇总计算 |
| 出水 TN 处理值 | TN_out_mg_L；TN_out_mg_L_imputed_flag | 绝大多数为原始化验值。城北厂 2023 年 11 月 30 日缺失值以前一日 8.33 mg/L 填补，标识为 1。 | 局部插补 |
| 进水污染物负荷 | COD BOD5 SS NH4 N TN TP in load kg d | 日处理水量 m3/d × 进水浓度 mg/L ÷ 1000。共 6 列。 | 公式计算 |
| 污染物去除负荷 | COD BOD5 SS NH4 N TN TP removed load kg d | 日处理水量 × max（进水浓度 − 出水浓度，0）÷ 1000。共 6 列。 | 公式计算 |
| 进水水质比值 | COD_TN_ratio；BOD5_TN_ratio；COD_NH4_ratio；NH4_TN_in_ratio | 分别由对应进水浓度相除得到。 | 比值计算 |

# 生物实验衍生字段

生物实验并非每日开展。实验结果按厂区和时间向日尺度运行数据对齐，每个日期使用不晚于该日的最近一次实验结果。因此，同一组实验速率会在下一次实验前重复出现在多日记录中；首次实验之前保持空缺。

| 字段 | 含义和方法 | 性质 |
| --- | --- | --- |
| prior_experiment_date | 当前日期所匹配的最近一次实验日期 | 时间匹配 |
| days_since_prior_experiment | 当前日期减最近实验日期的天数 | 日期差 |
| bio_nitrification_NH4_consumption_rate_mg_g_h | 由硝化实验 NH4 N 浓度随时间变化计算，并按污泥量和反应时间归一化 | 实验计算 |
| bio_nitrification_NO3_production_rate_mg_g_h | 由硝化实验 NO3 N 生成变化计算 | 实验计算 |
| bio_nitrification_PO4_uptake_rate_mg_g_h | 由硝化阶段 PO4 P 吸收变化计算 | 实验计算 |
| bio_denitrification_NO3_consumption_rate_mg_g_h | 由反硝化实验 NO3 N 消耗变化计算 | 实验计算 |
| bio_anaerobic_PO4_release_rate_mg_g_h | 由厌氧实验 PO4 P 释放变化计算 | 实验计算 |
| bio_nit_den_activity_ratio | 硝化 NH4 N 消耗速率 ÷ 反硝化 NO3 N 消耗速率 | 比值计算 |
| bio_duplicate_signature_flag | 标识五项实验速率组合是否与其他实验记录重复；1 表示重复特征组合 | 质量标识 |

# 碳排放核算字段

碳排放字段均为活动水平数据乘排放因子所得的核算值，不是现场温室气体实测值。药剂碳排放包含药剂生产和供应链排放；外加碳源 CO2 表示乙酸钠使用后的直接过程排放，两者口径不同。

| 字段 | 计算口径 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CE_electricity_kgCO2e_d | 日电耗 × 0.6 kgCO2e/kWh | 电力间接排放 |
| CE_chemicals_kgCO2e_d | PAC×1.3 + PAM×2.5 + 盐酸×0.2 + 氯酸钠×0.8 + 次氯酸钠×0.8 + 乙酸钠×1.2 | 药剂上游排放 |
| CE_N2O_base_kgCO2e_d | TN 去除负荷 × 0.0106 × 44/28 × 273 | N2O 基准情景 |
| CE_CH4_kgCO2e_d | 进水 BOD5 负荷 × 0.019 × 27.9 | CH4 核算排放 |
| CE_external_CO2_kgCO2e_d | 乙酸钠总投加量 × 88/82 | 外加碳源直接 CO2 |
| CE_total_base_kgCO2e_d | 电耗 + 药剂 + N2O 基准 + CH4 + 外加碳源 CO2 | 基准总量 |
| CE_total_base_kgCO2e_m3 | 基准总量 ÷ 日处理水量 | 基准强度 |
| CE_N2O_sens_kgCO2e_d | TN 去除负荷 × 0.035 × 44/28 × 273 | N2O 高排放敏感情景 |
| CE_total_sens_kgCO2e_d | 基准总量 − N2O 基准值 + N2O 敏感情景值 | 敏感情景总量 |
| CE_total_sens_kgCO2e_m3 | 敏感情景总量 ÷ 日处理水量 | 敏感情景强度 |

排放因子说明  N2O 敏感情景使用 0.035 kg N2O N/kg TN 去除量，基准情景使用 0.0106，因此敏感情景 N2O 排放约为基准值的 3.3019 倍。敏感情景用于不确定性分析，不应作为另一组实测排放。

# PI DPCH 建模数据中的非原始字段

建模表在清洗表基础上按厂区和日期排序生成。除厂区和日期外，表内字段均属于整理、计算、时间匹配或模型划分结果。

| 字段组 | 字段形式 | 生成方法 |
| --- | --- | --- |
| 年份和月份 | year；month | 由日期提取 |
| 年内周期项 | doy_sin；doy_cos | sin（2π×年内日序÷365.25）和 cos（2π×年内日序÷365.25） |
| 实验特征 | 距最近实验天数、五项活性速率、活性比和重复标识 | 沿用清洗表的最近历史实验匹配结果 |
| 历史滞后特征 | 每个基础变量的 lag1 lag3 lag7 | 同一厂区 1 天、3 天和 7 天前的数值 |
| 滚动统计特征 | 每个基础变量的 roll3 roll7 roll14 mean 和 std | 仅使用当前日期之前 3 天、7 天或 14 天的均值和样本标准差 |
| 模型目标 | 8 个 y 字段 | 将电耗、药剂、N2O、CH4、外加碳源和总碳排放除以当日处理水量得到强度 |
| 数据集划分 | split | train 为 2019 年 1 月 15 日至 2023 年 7 月 2 日，共 3260 条；test 为 2023 年 7 月 3 日至 12 月 31 日，共 364 条 |

## 时序特征覆盖的基础变量

| 类别 | 32 个基础变量 |
| --- | --- |
| 运行状态 | flow_m3_d；water_temp_C；rain_flag；mlss_mean_mg_L；dry_sludge_kg_m3 |
| 水质浓度 | COD_in；BOD5_in；NH4_in；TN_in；TP_in；COD_out；NH4_out；TN_out；TP_out，单位均为 mg/L |
| 污染物负荷 | COD、BOD5、NH4 N、TN、TP、SS 进水负荷；COD、NH4 N、TN、TP 去除负荷，单位均为 kg/d |
| 水质比值 | COD/TN；BOD5/TN；COD/NH4 N |
| 单位水量消耗 | electricity_kWh_m3；PAC_kg_m3；PAM_kg_m3；acetate_kg_m3；chlorine_kg_m3 |

每个基础变量生成 9 个历史特征，即 3 个滞后值和 6 个滚动统计量，共形成 288 列。单位水量干污泥量等于干污泥量除以处理水量；chlorine_kg_m3 等于氯酸钠与次氯酸钠投加量之和再除以处理水量。由于需要 14 天历史窗口，每个厂区最初 14 天不进入最终建模表，因此行数由 3652 条减少为 3624 条。

# 使用注意事项

• 原始值、计算值和插补值应在论文方法部分分开说明。带 imputed_flag 的记录可用于模型，但建议同时开展剔除后的稳健性检查。

• 0 与空值含义不同。0 表示记录为零或该厂未使用该药剂；空值表示原表缺失、没有对应实验或无法计算。

• pam_primary_kg_d 当前中文含义为 PAM 阳离子投加量。论文或最终数据字典建议将英文名改为 pam_cationic_kg_d，以免被理解为初沉段 PAM。

• 乙酸相关字段的碳核算使用乙酸钠分子量 82。论文中宜统一写作乙酸钠或外加碳源，不宜只写乙酸。

• 基准碳排放用于主结果和主模型。N2O 敏感情景及敏感情景总量用于不确定性分析，不与基准结果混合作为同一目标。

• 建模输入应优先使用历史滞后和滚动特征。同日碳排放组成项及其直接活动数据可能造成目标泄漏，应在正式特征筛选中排除或单独说明。

# 依据文件

双厂_2019-2023_完整清洗日尺度数据_中文在前表头.csv

双厂_2019-2023_完整PI-DPCH建模数据_中文在前表头.csv

江边厂_2022_直接碳排计算说明.txt

PI-DPCH config.json