专业学位研究生学位论文开题报告

| 学号 | 2025602050 |
| --- | --- |
| 姓名 | 苗骏 |
| 专业 | 资源与环境 |
| 培养学院 | 资源与环境工程学院 |
| 研究方向 | 环境污染控制 |
| 校内导师 | 程洁红 |
| 校外导师 | 朱铖 |

研究生院制

填表说明

1.学位论文开题报告应按要求逐项认真填写，各栏空格不够时请自行加页，内容须真实、完整。准确。

2.研究生学位论文开题报告必须用计算机输入、A4纸双面打印于左侧装订成册。字体设置为仿宋GB2312、小四号，行间距设置为固定值20磅。

3.此表由学生、指导教师、开题小组填写，研究生培养学院审查后，由学院留存。

4.“参考文献”著录按照国家标准GB/T 7714-2015执行。

一、基本信息

|  | 论文题目 | 基于机器学习的城镇污水处理厂碳排放预测及低碳运行分析 |
| --- | --- | --- |
|  | 论文关键词 | 城镇污水处理厂；碳排放预测；机器学习；生物活性实验；减排分析 |
|  | 论文选题来源 （单选） | 国家重点研发计划 国家社科规划、基金项目 教育部人文、社会科学研究项目 国家自然科学基金项目 中央、国家各部门项目 省（自治区、直辖市）项目 国际合作研究项目 与港、澳、台合作研究项目 企、事业单位委托项目 外资项目 学校自选项目 国防项目 非立项 其他 |
|  | 学位论文形式 | 产品研发 工程设计 工程/项目管理 应用研究 调研报告 其他 |
|  | 学位论文类型 | 基础研究 应用研究 综合研究 其它 |
|  | 选题方式 | 导师推荐 研究生自选 |
|  | 论文选题项目是否涉密 | 是 否 |

二、选题依据

（内容包括课题来源、研究背景及意义、国内外研究现状及分析、主要参考文献目录） 1. 课题来源 本课题依托常州市城镇污水处理厂实际运行数据和现场实验条件支持下开展。研究对象来源于全规模市政污水处理设施，数据包括长期日运行台账、生物活性批次实验和非 CO₂ 温室气体现场监测信息。 一、研究背景 1.1 城镇污水处理行业碳排放现状及“双碳”转型需求 城镇污水处理承担着污染物削减和水环境质量保障的重要功能，但在污染物去除过程中也会通过生物转化、电力消耗和药剂使用产生温室气体排放。已有研究表明，污水处理系统的直接温室气体主要包括 N₂O、CH₄ 及部分化石源 CO₂，间接排放则主要来自外购电力和药剂生产。随着处理规模扩大、出水标准提高以及深度处理单元增加，污水处理行业逐步由单纯关注“达标排放”转向兼顾水质、能耗和碳排放的综合运行目标[1,2]。因此，建立面向实际运行过程的碳排放核算、预测和调控方法，是污水处理行业实现减污降碳协同的重要基础。 我国近年来持续推进污水处理行业绿色低碳转型。GB/T 46725—2025《协同降碳绩效评价 城镇污水处理》已将吨水电耗、外加碳源和除磷药剂消耗、能源优化、碳排放核算与管理以及数智化运行等纳入评价体系，说明碳排放管理正在从单次核算逐步转向持续监测、运行控制和绩效评价[3]。在此背景下，仅给出年度碳排放总量已难以满足厂级运行管理需求，更需要识别“何时高排放、由什么因素驱动、应调哪个工艺环节”，从而形成可用于运行决策的动态碳管理工具。 1.2 污水处理厂碳排放核算、实测与动态管理面临的问题 现有污水处理厂碳排放核算仍以排放因子法为主。该方法具有边界明确、计算方便、便于不同厂站比较等优势，但 N₂O 和 CH₄ 排放高度受水温、溶解氧、碳氮比、氮负荷、工艺类型及微生物状态影响，固定排放因子难以反映不同季节和不同运行工况下的动态变化[4,5]。尤其是 N₂O 全球增温潜势高，较小的排放因子差异即可显著改变总碳排放判断，因此直接排放的不确定性是厂级碳核算中必须重点处理的问题。 现场实测能够直接获得非 CO₂ 温室气体的释放特征，但长期、连续、高频监测成本较高，难以覆盖数年运行过程。不同运行条件下，实测结果与排放因子估算结果可能存在差异，具体研究将在后文介绍。另一方面，传统机理模型虽然能够描述氮转化和 N₂O 形成过程，但需要较多动力学参数和持续校准。如何将长期运行台账、现场监测和生物实验相结合，是本课题需要考虑的问题。 1.3 多尺度实测与机器学习驱动低碳运行的提出、优势与应用前景 机器学习能够从水量、水质、能耗、药耗和工艺运行等多源数据中学习复杂的非线性关系，为碳排放动态预测提供新的技术路径。已有全规模污水处理厂研究利用运行数据开展机器学习预测，说明实际运行记录能够为模型构建提供数据基础[6]。但若模型直接使用预测当日的电耗、药耗或由核算公式派生的变量，可能只是重复排放因子公式，不能真正形成提前预警；若只追求总量预测精度，也可能丢失电耗、药耗、N₂O、CH₄ 等排放来源结构，影响工程解释。 基于此，本课题拟整理两座污水处理厂的运行、水质、能耗、药耗和气象数据，开展碳排放核算与机器学习预测。通过比较不同模型和两厂预测结果，分析电耗、进水水量、进水污染物负荷及污染物去除率等因素的影响，进一步预测气温、降雨和出水标准变化条件下的碳排放，为出水达标条件下的减排分析提供依据。 二、国内外研究现状 2.1 城镇污水处理厂碳排放来源与核算边界研究 污水处理厂碳排放核算通常按直接排放和间接排放划分。直接排放主要来自污水与污泥处理过程中产生的 N₂O、CH₄ 及部分化石源 CO₂，间接排放主要包括外购电力和药剂生产所对应的上游排放[7,8]。IPCC 指南为污水处理温室气体核算提供了通用方法框架[9]，但不同研究在核算边界、排放因子、化石源 CO₂ 是否计入、污泥处置及管网是否纳入等方面仍存在差异。王浩宇等基于 313 座污水处理厂对多种核算框架进行对比，指出本土化排放因子和活动数据质量会显著影响核算结果[10]。这说明厂级研究首先需要明确稳定、可追溯的运行阶段边界，并保证不同年份、不同厂站的口径一致。 2.2 非 CO₂ 温室气体 N₂O/CH₄ 排放因子与现场实测研究 N₂O 和 CH₄ 是污水处理过程中最重要的非 CO₂ 温室气体。N₂O 主要与硝化、反硝化及其旁路过程有关，其排放对 DO、水温、C/N、NO₂⁻-N 积累和氮负荷变化高度敏感；CH₄ 则主要来自厌氧环境、管网及污泥处理环节。由于不同工艺与运行条件之间差异显著，直接使用统一排放因子会带来较大不确定性。李激等在常州市全规模污水厂开展逸散性和溶解性非 CO₂ 温室气体实测，发现实测值显著低于 IPCC 模型估算值，并识别了预处理和好氧池等高贡献单元[11]。因此，采用固定因子进行长期核算，再用典型工况现场实测进行本地化校准，是兼顾时间覆盖范围和准确性的可行思路。 2.3 电耗、药耗及典型工艺碳排放特征研究 电耗和药耗是污水处理厂间接碳排放的主要来源。多座污水处理厂研究显示，鼓风曝气、提升与回流系统通常是主要用电环节，外加碳源、除磷药剂和污泥调理药剂则构成主要药耗排放[12]。不同工艺的碳排放强度差异与曝气需求、泵送负荷、碳源利用效率和药剂依赖程度密切相关。郑晓英等对江苏典型 A²O 污水厂研究发现间接排放占比较高，电力和碳源投加是重要影响因素[13]；蒋富海等案例分析同样表明电耗和药耗是减排控制重点[14]。因此，低碳运行分析不能只关注最终总量，应将电耗、药耗与曝气、回流、提升、深度处理和污泥脱水等工艺环节建立对应关系。 2.4 脱氮过程对 N₂O 排放的影响研究 N₂O 的形成与污水处理系统中的微生物功能状态密切相关。氨氧化菌、亚硝酸盐氧化菌和异养反硝化菌的活性受到水温、DO、污泥龄、碳源供应及氮负荷冲击影响，进而改变 N₂O 的形成与释放路径。传统在线水质数据能够描述进出水状态，但难以直接反映微生物反应能力。通过硝化、反硝化和厌氧释磷批次实验计算单位 MLSS 的表观反应速率，可补充水质台账无法直接提供的“生物活性”信息，并有助于解释低温、氮负荷突变或碳源不足时的排放变化。相关 N₂O 数据驱动研究已证明，将过程机理信息融入模型可提高预测稳定性和解释性[15]。因此，本课题将生物活性实验作为连接运行数据与氮转化机制的重要中间层。 2.5 多源运行数据与时间序列特征在污水处理中的应用 随着 SCADA、在线仪表和厂级信息化平台的发展，污水处理厂逐步积累了连续水量、水质、能耗、药耗和设备运行数据。污水处理过程存在明显的时间依赖性：前一日负荷、连续多日水温变化、设备运行惯性和污泥系统状态都会影响当前处理效果与能耗。因此，滞后特征和滚动统计特征已广泛用于出水水质、能耗和运行状态预测[16,17]。但环境数据中的缺失值、设备检修、暴雨冲击和异常投药等并非简单噪声，部分恰恰代表真实高风险工况。合理的数据质量控制应优先核对异常来源并保留真实事件，同时保证插补、标准化和特征选择只在训练数据上拟合，避免时间信息泄漏。 2.6 机器学习在污水处理碳排放预测与智能控制中的最新进展 机器学习在污水处理领域已从单一水质预测扩展到能耗、曝气、N₂O 和综合环境绩效预测。Xu 等利用自动机器学习预测多座全规模污水厂电力间接碳排放[18]；Khalil 等比较不同复杂度机器学习模型对 N₂O 排放的预测与解释能力[19]；Seshan 等使用 LSTM 对全规模污水厂 N₂O 排放进行时序预测[20]；Wang 等将经典机器学习与视觉信息融合用于智能曝气控制，并在全规模厂验证了节能效果[21]。这些研究说明，机器学习可用于不同的污水处理预测任务，模型评价也需要结合具体用途和运行条件。 近期 WaterMAP 将排放因子清单与多尺度机器学习结合，构建了可扩展的污水处理温室气体预测与减排分析框架，并通过 SHAP、情景分析和外部验证提高模型可解释性[22]。这一思路为本课题提供了重要参考，但其监督标签仍主要由排放因子推导，且全国或区域尺度数据难以描述单厂 DO、MLSS、外加碳源、生物活性和具体处理单元。针对厂级运行管理，仍需要进一步引入本地现场监测、严格控制输入信息时点，并把模型解释落实到曝气、回流、提升和投药等具体操作环节。 2.7 研究现状评述与本研究的切入点 综上所述，国内外在污水处理碳排放核算、非 CO₂ 温室气体实测、机器学习预测和低碳运行优化方面已形成较好的研究基础，但从全规模污水处理厂的动态运行需求看，仍存在以下不足： （1）多尺度数据协同不足：现有研究往往将长期运行台账、短期 N₂O 实测和生物反应实验分开分析，缺少能够按时间与工艺单元统一匹配的厂级数据体系，难以同时兼顾长期波动、现场真实性和过程机理。 （2）预测任务与核算公式容易混淆：部分机器学习研究直接使用预测当日的电耗、药耗或由核算公式派生的变量，容易形成信息泄漏；单纯预测总量又会弱化排放源结构，而五分项简单求和可能累积误差，尚缺少兼顾总量精度与分项结构的协调融合方法。 （3）模型解释与工程调控连接不足：SHAP 等方法常停留在变量重要性排序，未充分结合生物活性、N₂O 实测和具体工艺单元解释高排放状态，也缺少在出水达标约束下把预测结果转化为曝气、回流、提升和投药措施的完整链条。 （4）跨时间与跨厂泛化验证不足：单厂随机划分得到的高精度并不代表模型可以应对未来时间段或其他污水厂。如何采用时间外测试、双向跨厂验证和排放因子敏感性分析评价模型可靠性，是实现工程应用前必须解决的问题。 为此，本课题拟以常州市城北和江边污水处理厂为研究对象，开展模型构建与评价、两厂碳排放核算与数据整理、关键运行变量分析、气温和降雨影响分析，以及出水标准提高后的碳排放与减排效果预测。已有实验和监测资料用于辅助理解处理过程，研究重点是将预测结果与污水处理厂实际运行问题相联系。 3. 主要参考文献 [1] YANG M, PENG M, WU D, et al. Greenhouse gas emissions from wastewater treatment plants in China: Historical emissions and future mitigation potentials[J]. Resources, Conservation and Recycling, 2023, 190: 106794. [2] LI L, WANG X, MIAO J, et al. Carbon neutrality of wastewater treatment—A systematic concept beyond the plant boundary[J]. Environmental Science and Ecotechnology, 2022, 11: 100180. [3] 国家市场监督管理总局, 国家标准化管理委员会. GB/T 46725—2025 协同降碳绩效评价 城镇污水处理[S]. 北京: 中国标准出版社, 2025. [4] ASADI M, MCPHEDRAN K N. Estimation of greenhouse gas and odour emissions from a cold region municipal biological nutrient removal wastewater treatment plant[J]. Journal of Environmental Management, 2021, 281: 111864. [5] HUA H, JIANG S, YUAN Z, et al. Advancing greenhouse gas emission factors for municipal wastewater treatment plants in China[J]. Environmental Pollution, 2022, 295: 118648. [6] MA Y, QIAO Y, CHEN M, et al. How small is big enough? Big data-driven machine learning predictions for a full-scale wastewater treatment plant[J]. Water Research, 2025, 274: 123041. [7] HUANG L, LI H, LI Y. Greenhouse gas accounting methodologies for wastewater treatment plants: A review[J]. Journal of Cleaner Production, 2024, 448: 141424. [8] WU Z, DUAN H, LI K, et al. A comprehensive carbon footprint analysis of different wastewater treatment plant configurations[J]. Environmental Research, 2022, 214: 113818. [9] INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE. 2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories: Volume 5 Waste, Chapter 6 Wastewater Treatment and Discharge[R]. Geneva: IPCC, 2019. [10] 王浩宇, 张秀平, 李俐频, 田禹. 3种碳排放核算框架验证与工艺碳排放特征分析[J/OL]. 工业水处理, 2026. DOI:10.19965/j.cnki.iwt.2025-0488. [11] 李激, 陈灿, 陈思思, 等. 常州市某污水处理厂碳排放特征与非二温室气体排放特征实测研究[J]. 给水排水, 2025, 51(12): 42-49. [12] HE X, LI Z, XING C, et al. Carbon footprint of a conventional wastewater treatment plant: An analysis of water-energy nexus from life cycle perspective for emission reduction[J]. Journal of Cleaner Production, 2023, 429: 139562. [13] 郑晓英, 胡天星, 邓雄成, 等. 典型A²/O工艺城镇污水处理厂碳排放核算、影响因素及碳减排路径研究[J/OL]. 环境工程, 2025. [14] 蒋富海, 王琴, 张显忠, 等. 城镇污水处理厂碳排放核算及减碳案例分析[J]. 给水排水, 2023, 49(2): 42-49. [15] LI K, DUAN H, LIU L, et al. An integrated first principal and deep learning approach for modeling nitrous oxide emissions from wastewater treatment plants[J]. Environmental Science & Technology, 2022, 56(4): 2816-2826. [16] YUN J, YU Y, TAO C, et al. Machine learning-based optimization of enhanced nitrogen removal in a full-scale urban wastewater treatment plant with ecological combination ponds[J]. Water Research, 2025, 285: 123976. [17] WANG Y Q, WANG H C, SONG Y P, et al. Machine learning framework for intelligent aeration control in wastewater treatment plants: Automatic feature engineering based on variation sliding layer[J]. Water Research, 2023, 246: 120676. [18] XU R, LI Y, LUO Y, et al. Prediction and evaluation of indirect carbon emission from electrical consumption in multiple full-scale wastewater treatment plants via automated machine learning-based analysis[J]. ACS ES&T Engineering, 2023, 3(3): 360-372. [19] KHALIL M, ALSAYED A, LIU Y, et al. Machine learning for modeling N₂O emissions from wastewater treatment plants: Aligning model performance, complexity, and interpretability[J]. Water Research, 2023, 245: 120667. [20] SESHAN S, POINAPEN J, ZANDVOORT M H, et al. Forecasting nitrous oxide emissions from a full-scale wastewater treatment plant using LSTM-based deep learning models[J]. Water Research, 2025, 268: 122754. [21] WANG H C, WANG Y Q, WANG X, et al. Multimodal machine learning guides low carbon aeration strategies in urban wastewater treatment[J]. Engineering, 2024, 36: 51-62. [22] JIANG J, WU Z, ZHANG G, et al. WaterMAP: A scalable machine learning framework for emission-factor-derived spatiotemporal GHG prediction and mitigation in wastewater treatment plants[J]. Environmental Science & Technology, 2026. DOI:10.1021/acs.est.6c03422.

三、研究内容，研究目标，拟解决的关键问题以及方法

1. 研究内容 （1）机器学习模型构建及评价：利用污水处理厂运行数据建立碳排放预测模型，比较单一模型与 PI-DPCH 组合模型的预测效果。按照时间先后划分训练和测试数据，采用决定系数、平均绝对误差和均方根误差等指标评价模型，并检验模型在两座污水处理厂中的适用情况，选择预测准确、结果稳定的模型。 （2）两座污水处理厂碳排放核算与多源数据整理：以常州市城北和江边污水处理厂为对象，整理运行记录、水质检测、用电、药剂使用及气象数据，按日期建立数据库。统一核算范围和计算方法，计算两厂碳排放总量及电耗、药耗和处理过程等不同来源的排放，比较不同年份、季节及两厂之间的差异，分析各项参数与碳排放的关系。 （3）关键运行变量对碳排放的影响及预测：重点分析电耗、进水水量、进水 BOD₅ 负荷、进水 COD 负荷及污染物去除率与碳排放的关系。污染物去除率按 COD、BOD₅、氨氮、TN、TP 五项指标计算，进水负荷根据进水浓度与水量计算。在此基础上识别主要影响因素，预测不同运行条件下的碳排放变化，并比较两厂的差异。 （4）气温和降雨变化对碳排放的影响：将当地气温、降雨量与两厂同期运行数据对应，分析不同气温和降雨条件下进水水量、水质、电耗及碳排放的变化，关注低温和较强降雨时段。结合预测模型，估计气温和降雨变化条件下的碳排放及减排幅度，并区分环境气温与处理水温的影响。 （5）排放标准提高对碳排放及减排效果的影响预测：以两厂现行出水要求为基础，设置更严格的出水水质要求，分析污染物去除要求提高后电耗、药耗和碳排放可能发生的变化。结合历史运行记录和可获得的提标运行资料，比较不同标准下的碳排放及节电、合理投药等措施的减排效果，为兼顾出水达标与降低碳排放提供参考。 2. 研究目标 总目标：以常州市城北和江边污水处理厂为对象，核算两厂碳排放并建立预测模型，明确主要运行变量、气温、降雨及出水标准变化与碳排放的关系，比较不同条件下的减排效果，为污水处理厂在保证出水达标的前提下降低碳排放提供依据。 具体目标： （1）建立碳排放预测模型，比较不同模型的准确性和稳定性，明确模型在不同时间段及两座污水处理厂中的适用情况。 （2）建立包括运行、水质、能耗、药耗和气象信息的数据库，完成两厂碳排放总量及各来源排放的核算，掌握两厂主要排放来源和变化特点。 （3）明确电耗、进水水量、BOD₅ 和 COD 进水负荷，以及 COD、BOD₅、氨氮、TN、TP 去除率与碳排放的关系，找出重点关注的运行变量。 （4）分析气温和降雨变化对两厂碳排放及减排效果的影响，识别低温、较强降雨等条件下需要关注的运行变化。 （5）预测出水标准提高后碳排放可能增加的程度，比较不同出水要求下的减排效果，提出与两厂实际条件相适应的运行建议。 3. 拟解决的关键问题 （1）如何判断预测模型是否准确可靠。需要按时间先后检验预测效果，避免将预测时尚未获得的数据用于建模，并比较模型在两厂和不同季节的表现，明确适用范围。 （2）如何统一两厂碳排放核算方法并整理不同来源的数据。两厂运行记录、水质、能耗、药耗和气象数据的单位、记录时间和完整程度可能不同，需要统一核算范围、日期和单位，核对缺失及异常记录，保证结果可以比较。 （3）哪些运行变量与碳排放变化关系最密切。需要比较电耗、进水水量、BOD₅ 和 COD 进水负荷以及五项污染物去除率的影响，同时注意水量、浓度和负荷之间的联系，避免把计算公式中的关系直接解释为处理过程中的因果关系。 （4）如何分析气温和降雨变化的影响。气温、降雨和进水负荷往往同时变化，需要结合季节和运行条件进行比较，分析其与水量、水质及用电变化的关系，明确不同天气条件下碳排放预测的可靠程度。 （5）如何预测提标后的碳排放并提出合理的减排建议。出水要求提高可能改变处理负荷、电耗和药耗，需要依据实际运行或提标资料设置预测条件，比较不同标准下的排放与减排效果，并说明缺少对应运行数据时预测结果的适用范围。 4. 研究方法 （1）碳排放核算与数据分析方法：依据污水处理碳排放核算方法确定两厂一致的运行阶段核算范围，采用活动数据与排放因子计算各来源排放，统一换算为二氧化碳当量，统计日、月和年排放量及单位水量排放量。按日期匹配运行、水质、能耗、药耗和气象数据，计算进水污染物负荷及五项污染物去除率；结合已有生物活性实验和 N₂O 监测资料，辅助分析处理过程及核算结果。 （2）模型预测与情景比较方法：采用 Python 整理数据，比较 LightGBM、CatBoost 与 PI-DPCH 等模型。PI-DPCH 分别预测总排放和各来源排放，再组合两类结果。按时间顺序划分训练、验证和测试数据，评价预测误差，并在两厂之间进行检验。采用变量重要性和 SHAP 分析了解各变量对预测结果的影响；分别设置运行条件、气温、降雨和出水标准变化情景，比较碳排放及减排幅度。提前预测仅使用预测时已经获得的信息，情景预测则明确所设条件及其数据依据。

四、研究方案

（拟采取的研究方案及可行性分析） 1. 拟采取的研究方案 本研究按“数据整理与碳排放核算—模型构建与评价—关键变量分析—气温和降雨影响分析—提标与减排情景比较”的步骤开展。 第一阶段：数据整理与碳排放核算。整理城北和江边污水处理厂 2019—2023 年日运行数据，统一日期、单位和核算范围，核对缺失及异常记录。收集同期气温和降雨量，计算进水 BOD₅、COD 负荷及 COD、BOD₅、氨氮、TN、TP 去除率。核算两厂碳排放总量及各来源排放，比较年际、季节和厂际差异。 第二阶段：模型构建与评价。按时间先后划分训练、验证和测试数据，构建并比较 LightGBM、CatBoost 和 PI-DPCH 等模型，评价预测准确性和稳定性。分别用一厂数据训练、另一厂数据检验，了解模型在不同污水处理厂中的适用情况；结合已有实验和监测资料检查核算与预测结果。 第三阶段：关键运行变量及天气影响分析。重点分析电耗、进水水量、BOD₅ 和 COD 进水负荷、五项污染物去除率与碳排放的关系，利用变量重要性和 SHAP 分析解释模型结果。结合气温和降雨记录，比较低温、较强降雨与一般天气下的水量、水质、能耗及排放变化，预测不同天气条件下的碳排放。 第四阶段：出水标准提高与减排效果预测。依据两厂现行出水要求和可获得的提标资料，设置更严格的出水指标，结合对应运行条件估计电耗、药耗及碳排放变化。在不同气温、降雨和出水要求下，比较节电、合理投药等措施的预计减排量及减排率。明确各情景的数据依据、出水达标要求和预测适用范围，形成两厂可参考的运行建议。 2. 可行性分析 （1）理论可行性：排放因子法、机器学习预测和变量影响分析已用于污水处理研究，可为本课题提供方法基础。通过统一两厂核算方法、按时间检验模型并开展厂际比较，可以评价预测结果是否可靠；气象和提标分析以运行记录及对应资料为依据，具备开展条件。 （2）数据可行性：目前已获得常州市污水处理厂长期运行台账；合作单位提供宝贵的水质检测、能耗药耗台账和生物活性实验详细数据。 （3）技术可行性：研究团队具备各类污水处理工艺、机器学习和数据处理的交叉学科背景，熟悉相关算法与软件平台，技术路线清晰可控。

五、课题创新点

（说明研究内容、拟采用的研究方法、技术路线或预期成果中有哪些创新之处） 1、研究对象与数据应用：以两座实际运行的污水处理厂为对象，将运行、水质、能耗、药耗和气象记录按日期整理，在统一核算方法下比较两厂碳排放，提高结果对实际运行问题的参考价值。 2、预测方法应用：比较单一模型与 PI-DPCH 组合模型，同时检验不同时间段和两厂间的预测效果，结合各来源排放分析误差，使预测准确性评价与污水处理过程分析相结合。 3、运行条件综合分析：围绕关键运行变量、气温、降雨和出水标准变化，比较不同条件下的碳排放与减排效果，提出与两厂水质要求及运行条件相适应的建议。

六、研究进度安排和预期成果（论文、专利等）、经费预算

（查阅资料和选题、文献综述、开题答辩、调查研究、论文写作、论文初稿、论文定稿等时间安排，完成成果情况；研究经费预算计划和落实情况） 1. 研究进度安排 本课题计划于研三下学期完成，具体安排如下： 第一阶段（开题答辩前）：文献调研与开题准备阶段。 主要任务为深入研读国内外相关文献，明确研究背景、意义与创新点，完成文献综述报告，并在此基础上细化研究方案与技术路线，完成开题报告撰写与答辩。 第二阶段（研二上学期）：实验与小论文撰写阶段。 重点开展污水处理厂运行数据整理与补充采集，完成硝化、反硝化和厌氧释磷等生物活性实验及 N2O 现场监测，建立并优化碳排放核算与 PI-DPCH 融合预测模型。在此基础上开展模型评价、关键影响因素分析和结果讨论，完成第一篇学术小论文的撰写与投稿。 第三阶段（研二下学期）：小论文修改完善和发表阶段。 根据审稿意见对小论文进行修改和完善，针对研究中存在的不足补充必要的实验数据、模型验证及结果分析，进一步提高研究结果的可靠性和完整性，完成小论文的返修、投稿及发表工作。 第四阶段（研三上学期）：实验完善和大论文撰写阶段。 结合前期研究结果进一步完善实验与数据分析，补充 N₂O 实测、生物活性表征、模型验证及低碳运行情景分析等内容，系统整合碳排放核算、融合模型预测、关键驱动因素和减排路径等研究成果。在此基础上完成硕士学位论文主体章节的撰写，形成较为完整的论文初稿。 第五阶段（研三下学期）：论文完善与答辩准备阶段。根据导师及评阅意见修改学位论文，统一图表、公式、单位和参考文献格式，完成查重、预答辩、送审及正式答辩准备，并整理数据、代码和实验记录归档。 2. 预期成果 学术论文：在 SCI期刊上发表论文1篇。 学位论文：完成一篇硕士学位论文。 3. 经费相关 经费主要用于资料获取、数据存储与计算、图表与论文排版以及投稿等可能产生的费用。具体支出依托导师课题、学院和合作单位现有条件统筹安排，实际金额以项目预算及报销规定为准。

七、课题已有研究工作基础

（与本课题有关的研究工作积累和已取得的研究工作成绩（特别是前期探索、实验结果等）） 已完成较系统的文献调研，围绕污水处理碳排放核算、非 CO₂ 温室气体实测、机器学习预测、模型解释和低碳运行路径梳理了国内外研究进展，并已明确本课题从“排放因子核算”向“实测校准—过程解释—工艺优化”延伸的研究切入点。 已获取常州市典型污水处理厂长期运行数据，并完成前期数据清洗与模型探索。现阶段以一座污水处理厂连续日期完整样本建立了初步碳排放账本：前期 PI-DPCH 模型测试集 R² 为 0.8333、MAPE 为 4.36%，相较 CatBoost 单模型的 R² 有明显提高、MAPE 明显降低；SHAP 初步识别并量化出单位处理水量电耗、TN 负荷、NH₃-N、C/N、水温和外加碳源量等关键变量。 具备污水处理工艺分析、常规水质检测、机器学习建模和 Python 数据处理基础，合作污水厂可提供运行台账和现场工艺信息。因此，本课题已具备较好的数据、方法和实验基础。

八、导师意见

校内导师意见：（导师对研究生开题报告的各项准备情况、选题、内容框架、研究方法、预期目标等作出评价，并给出是否同意研究生参加开题报告会的意见） 同意开题 不同意开题 校内导师签字： 年 月 日

校外导师意见：（从行业实践角度对选题的应用价值、技术可行性、实践创新性等作出评价，并给出是否同意研究生参加开题报告会的意见） 同意开题 不同意开题 校外导师签字： 年 月 日

九、开题审核

| 开题报告地点： |  |  |  | 开题报告时间： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注：以下第一行填入开题考核小组组长 |  |  |  |  |  |
| 开题考核小组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 |  | 签字 |
| 考核小组审核意见： 结果： 通过 不通过 考核小组组长签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 学院意见： 分管院长签字： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |